Specyfikacja techniczna oferowanego systemu do analizy powierzchni liści (1 szt.)

typ/model, nazwA producenta, kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| L.p. | WYMAGANY PARAMETR/CECHA | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (OPIS lub oznaczenie: TAK/SPEŁNIA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skaner: - Płaski skaner A4 - Rozdzielczość skanowania do 6400 DPI - Maksymalny obszar skanowania: 216 mm x 297 mm - Głębia kolorów: 48 Bit - akcesorium z naświetleniem górnym pozwalające skanować klisze i obiekty objętościowe Dodatkowe akcesoria: - Plik kalibracyjny poprawiający jakość skanowania i analiz w systemach pomiarowych do analizy powierzchni liści Oprogramowanie do analizy powierzchni liści: Analiza powierzchni liści: - Całkowita powierzchnia liści - Powierzchnia indywidualnego liścia - Długość liścia - Maksymalna i średnia szerokość (poziomo i pionowo) - Obwód liścia - Współczynnik kształtu - Powierzchnia otworów (całkowita i dla wybranego liścia) - Powierzchnia indywidualnej blaszki - Długość blaszki i szypułki - Maksymalna i średnia szerokość (prostopadła do długości) - Obwód blaszki - Szerokość blaszki w pozycji ustawionej przez użytkownika - Kąt w pozycjach ustawionych przez użytkownika - Ustawiane przez użytkownika długości i kąty (interaktywnie) - Powierzchnia analizowanego regionu - Długość otoczki liścia (uwzględniająca ząbki i nieregularności) - Wysokość, szerokość i ilość ząbków - Analizy kształtu - Analizy kolorów (powierzchnia dla zdefiniowanych kolorów, powierzchnie części chorych) - Edycja obrazu - Obserwacje – możliwość określenia nieregularności, części chorych, itp. - Analizy liści i innych obiektów - Filtracja niechcianych wtrąceń zakłócających analizy - Analizy interaktywne lub pakietowe - Graficzna prezentacja rozkładu powierzchni - Usuwanie różnorodności zmian naświetlenia w tle - Klasyfikacja pikseli - Wybór kanału koloru do analiz (Czerwony, Zielony, Niebieski – RGB) - Analiza całego obrazu / podregionów - Wyłączanie wybranych regionów - gwarancja: min. 12 miesięcy - transport, instalacja, podstawowe szkolenie z obsługi - do/w siedzibie Zamawiającego: Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).